RINGKASAN

Teknologi roket terus mengalami perkembangan pesat, hal tersebut ditandai dengan persaingan negara-negara maju dalam menciptakan teknologi roket terbaru, Indonesia sebagai salah satu negara yang saat ini mengembangkan teknologi pengolahan isian dorong roket atau propellant terus berupaya membuat propellant yang dapat bekerja maksimal.

Dalam menciptakan propellant yang baik dan bekerja maksimal dibutuhkan alat pengaduk yang dapat mencampur propellant komposit menjadi homogen. Alat pengaduk propellant komposit tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam mekanisme pengolahan propellant, saat ini TNI AD khususnya Politeknik Angkatan Darat membutuhkan alat pengaduk dalam mendukung penelitian dan pengembangan teknologi isian dorong roket atau propellant.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dihadapkan dengan kebutuhan TNI AD, sehingga dirancang alat pengaduk propellant komposit dengan sistem planetary double ribbon yang berfungsi untuk mengaduk propellant secara horizontal dan vertikal dengan 2 (dua) buah blade berbentuk lurus sebagai penyapu dan 2 (dua) buah blade berbentuk miring sebagai pengaduk yang diharapkan mampu mencampur bahan propellant dengan baik. Untuk penggerak putaran menggunakan motor listrik yang dihubungkan ke poros transmisi menuju blade pengaduk. Dalam perencanaan alat pengaduk propellant menggunakan kapasitas beban maksimal propellant yang diaduk sebesar 5 Kg dengan kecepatan putaran poros transmisi sebesar 50 rpm dan kecepatan putaran poros motor listrik sebesar 2948 rpm. Gearbox yang digunakan 1 : 60 dan untuk  perhitungan kebutuhan daya motor listrik sebesar 977 Watt dengan waktu pengadukan selama 75 menit.

Kata Kunci : Propellant komposit, Sistem planetary double ribbon.